| 格式10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软盘编号 |  | 密级 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 阶段 标记 |  | M |  |  |  |  |
| CAD | 编写. 校对. 审核. 复核. 标审. 批准. 中国航天科技集团有限公司第一研究院第十研究所. |  |
| 会 签 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 描 图 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 描 校 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 旧底图登记号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 底图登记号 |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 全网端口号分配

本协议仅约定与XX模块通信端口号，端口分配详见表2。

- 端口分配表

| 序号 | 信源 | 信宿 | 信息内容 | 接收组播地址 | 接收端口号 | 信源系统码 | 信源机器码 | 信宿系统码 | 信宿机器码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XX组合计算模块 | XX模块 | PD控制指令 | 225.0.0.112 | 12000 | 100 | 110 | 100 | 112 |
|  | XX装置 | XX模块 | PD控制指令 | 225.0.0.112 | 12000 | 100 | 129 | 100 | 112 |
|  | XX模块 | XX组合计算模块、XX装置 | PD器状态 | 225.0.0.105 | 20000 | 100 | 112 | 0 | 0 |

- 消息ID编码表

| 序号 | 信源 | 信宿 | 信息内容 | 消息ID |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XX组合计算模块 | XX模块 | PD控制指令 | 0x6E84 |
|  | XX装置 | XX模块 | PD控制指令 | 0x81A0 |
|  | XX模块 | XX组合计算模块、XX装置 | PD器状态 | 0x7000 |

XX模块接口通信内容

XX模块接口通信内容包括3种类型数据，参见表5。

- XX模块接口通信内容

| 序号 | 接口名称 | 接口形式 | 信息流向 | 发送时机 | 周期 | 重传 要求 | 确认标志 | 通信控制字 | 接口内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PD控制指令 | 以太网 | XX组合计算模块XX模块 |  | 非周期 | 重传三遍 | 0x00 | 0x00 | 接口内容参见8.1节 |
|  | PD控制指令 | 以太网 | XX装置XX模块 |  | 非周期 | 重传三遍 | 0x00 | 0x00 | 接口内容参见8.1节 |
|  | PD器状态 | 以太网 | XX模块XX组合计算模块、XX装置 |  | 25ms | 无 | 0x00 | 0x00 | 接口内容参见8.2节 |

接口数据内容约束

PD控制指令

PD控制指令为12个字节，字节表达含义参见表6。

- PD控制指令

| 信息名称 |  | PD控制指令 |  | 上级信息名称 | — |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数 | 数据类型 | 数据长度（字节） | 值域 | 单位 | 备注 |
| 1 | 飞行计时时间 | UINTEGER-32 | 4 | 0~0xFFFFFFFF | ms | 接收XX指令后，完成时标清零 |
| 2 | 控制指令1 | USHORT | 2 | 0x1701：供电 0x1702：断电 其他值无效 | — |  |
| 3 | 控制指令2 | USHORT | 2 |  | — |  |
| 4 | 控制指令3 | USHORT | 2 |  | — |  |
| 5 | CRC校验字 | USHORT | 2 | — | — | 序号1~4所有字节的CRC值，计算公式见附录C |

    - PD器状态

PD器状态为17个字节，字节表达含义参见表7。

- PD器状态

| 信息名称 |  | PD器状态 |  | 上级信息名称 | — |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数 | 数据类型 | 数据长度（字节） | 值域 | 单位 | 备注 |
| 1 | 飞行计时时间 | UINTEGER-32 | 4 | 0~0xFFFFFFFF | ms | 该时间为软件运行计时时间 |
| 2 | PD状态 | UCHAR | 1 | 0xAA：接通状态； 0x55：未接通状态；其他值无效。 | — | — |

| 信息名称 |  | 时间同步指令消息 |  | 信息标识 | BPservo_SynData |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信源、信宿 |  | BCRT3-SA7-3 |  |  |  |  |  |
| 传输周期 |  | 非周期 |  | 其他 | - |  |  |
| 发起时机 |  | 按实际操作流程 |  | 错误处理 | - |  |  |
| 序号 | 内容 |  | 类型 | 值域 |  | 单位 | 数据处理方法 |
|  | 飞行计时 |  | UINTEGER-32 | 0~4294967295 |  | ms | LSB=1ms |
|  | CRC校验码 |  | USHORT | - |  | - | 无符号整数。序号1按字节进行CRC校验。 |